NS3-BELLHOP 水声网络仿真平台

P0.4 软件架构与开发实施设计基线

面向事件驱动内核、周期协议规划、波形/抽象物理层与 Bellhop 环境资产的统一设计

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | P0.4 |
| 文档性质 | 架构设计 + 接口契约 + 开发实施 + 旧系统迁移基线 |
| 适用阶段 | P0 主干开发与首轮集成 |
| 状态 | 可作为开发小组当前执行基线；文中“待确定”项除外 |
| 日期 | 2026-08-16 |

说明：本文件整合现有 P0 架构基线、旧系统总结、会议结论及 AS-MAC/AB-MAC 复现需求。

0. 文档结论与使用说明

结论：当前信息已经足够启动 P0 主干并行开发 • 运行时、状态、周期提交、M3/M4 边界、基础路由与 MAC、并发收发语义、环境资产、Bellhop 查询、物理层公共接口、可观测性和旧系统迁移路径均已达到可编码程度。 • 仍未确定的内容主要集中在物理层内部细节、外部 16 位 BIN 文件格式、真实帧结构和严格实时半实物模式；这些均已被隔离在独立接口后，不应阻塞主干开发。 • 本文件应作为当前代码评审和接口变更的依据；需要突破“冻结”规则时，必须记录架构变更原因和兼容策略。

从软件工程角度看，现有讨论已经从“系统功能设想”进入“可实施架构”阶段。旧版 P0 已经确立 M1、M2、M3、M4 的基本职责、权威状态和单次正式提交原则；本轮设计进一步补齐了离散事件与协议周期的关系、协议认知状态、网络连通性生成、复合协议适配、物理层双模式、声场资产、并发发送/接收以及旧系统迁移边界。

因此，开发小组现在可以直接建立公共接口目录并并行开发。需要注意的是，“可以开发”不等于所有模型参数都已经最终确定。本文件明确区分四种状态：冻结、推荐默认、占位、待确定。开发人员不得把“占位/待确定”自行实现成不可替换的硬编码。

0.1 状态标记

| 标记 | 含义 | 开发要求 |
| --- | --- | --- |
| 冻结 | 当前 P0 必须遵守的架构契约 | 按此实现；变更必须形成架构决策记录 |
| 推荐默认 | 为保证首版闭环给出的默认实现 | 可以配置替换，不得写死在公共接口 |
| 占位 | 接口已确定，但内部实现可后补 | 先提供空实现、模拟实现或适配器 |
| 待确定 | 信息不足，当前不能做事实性假设 | 不得擅自固定格式、算法或参数 |

0.2 设计依据

《水声网络仿真平台 P0 底层架构设计基线》：提供 M1-M4 基本职责、WorldSnapshot、计划表、批处理、稳定排序、OneStep 与原子提交等基础约束。

《NS3-BELLHOP 水声网络数字孪生平台技术总结报告》：提供旧系统的 WOA/Argo、GEBCO、Bellhop、传播模型、噪声模型、定位算法、前后端和半实物资产现状。

AS-MAC、AB-MAC 论文复现需求：验证“上一周期收集状态—周期边界重新选择角色/生成调度—下一周期执行”的协议模式，并暴露“协议实际认知不等于全局真实状态”的需求。

近期会议结论：接口先行、M3/M4 拆分、物理层数字包与波形并存、理想 DAC/ADC、噪声模型统一接口、并行开发以及节点类与信息类拆分。

1. 设计目标、范围与非目标

1.1 P0.4 目标

建立一个以 ns-3 离散事件时间轴为基础的水声网络仿真运行内核，不再依赖固定时间步轮询主循环。

支持按协议规划周期进行角色、拓扑、路由和 MAC 规划；周期内部由离散事件精确执行，周期结束统一形成下一周期正式状态。

把节点状态、协议认知、信息包、发送动作、接收过程、物理信道和实验记录拆成稳定的公共数据结构。

支持对等、星型等基础组网方式，以及 Pure ALOHA、TDMA、FDMA、基础 CSMA/CA、基础路由算法。

支持抽象物理层和波形物理层共用一套上层接口，并为 Bellhop、实测数据、半实物和未来更复杂模型预留扩展点。

保留旧系统中可复用的环境数据、Bellhop、定位、前后端和实验资产，避免整体重写。

1.2 P0.4 非目标

不要求 P0 完整复现 AS-MAC、AB-MAC；P0 只需证明复合协议能够以统一输出接入。

不要求 P0 完成真实通信机的严格实时硬件在环闭环。

不要求 P0 决定外校 16 位 BIN 文件的符号、端序、实数/IQ、采样率或帧格式。

不要求 P0 实现三维全方位 Bellhop 声场；首版采用固定海域环境快照和二维距离-深度类离线声场资产。

不允许通过增加固定时间步主循环来解决事件难题。

2. 总体架构

系统划分为“离线环境资产平面”和“在线仿真平面”。前端和后端服务位于两者之上，负责场景配置、资产管理、实验启动、运行监控和结果展示。离线部分准备“世界”；在线部分执行“世界中发生的事件”。

用户界面 / 后端服务
        │
        ├──────── 环境资产管理 ────────┐
        │                              │
        │                    离线环境资产平面
        │        WOA / Argo / GEBCO / 手工数据
        │                    ↓
        │            SSP / 地形 / Bellhop
        │                    ↓
        │          AcousticEnvironmentAsset
        │                              │
        └──────── 仿真场景与实验 ──────┤
                                       ▼
                              在线仿真平面
       M7 场景装配 / 协议兼容性
                ↓
       M3 网络结构与角色规划
                ↓
       M4 路由与 MAC 规划
                ↓
       M1 ns-3 事件与周期协调
                ↓
       M2 状态与通信执行  ↔  M5 物理层/信道
                ↕
       M6 外部数据/半实物
                ↓
       M8 日志、指标、检查点、实验归档

2.1 M1-M8 模块职责

| 模块 | 正式职责 | 不允许承担的职责 |
| --- | --- | --- |
| M1 仿真运行内核 | 封装 ns-3 时间与事件；安装周期计划；调度 Tx/Rx/定时器/CycleEnd；协调周期开始与结束 | 不保存权威节点状态；不计算路由、MAC、物理传播 |
| M2 状态与通信执行 | 拥有正式世界状态；维护周期内工作状态；执行发送/接收；更新队列、能量、链路观测；周期结束提交 | 不决定下一周期角色、拓扑、路由和 MAC |
| M3 网络结构与角色规划 | 生成角色表、可连通图和逻辑拓扑 | 不生成具体发送时刻；不直接修改节点状态 |
| M4 路由与 MAC 规划 | 在 M3 结果上生成信息流、发送机会、时隙和频率安排；基础协议或复合协议规划 | 不直接调用 ns-3 调度器；不直接调用物理层 |
| M5 物理层与声学信道 | 发送端编码/波形、声传播、噪声/干扰、接收判决；支持抽象和波形模式 | 不拥有网络状态，不决定路由和 MAC |
| M6 外部数据与半实物适配 | BIN/UDP/串口/容器等外部数据适配；外部时间映射到仿真时间 | 不推进全局时间；不绕过 M1 注入事件 |
| M7 场景装配与兼容性 | 解析配置、装配组件、加载环境资产、协议包和能力约束，启动前校验组合是否合法 | 不在运行中替代 M3/M4 做协议决策 |
| M8 观测与实验 | 记录 Trace、指标、检查点、结果和实验归档 | 不参与控制决策，不允许影响仿真结果 |

2.2 依赖方向

核心依赖采用单向调用和接口反转。M3/M4 只看规划视图，不获取可写节点对象；M5 通过接口提供物理结果，不直接访问 M2 内部状态；M8 只订阅事件。这样可以让各组独立编译和单元测试。

M7 → M3/M4 → M1 → M2 → M5
                  ↘     ↘
                    M8   M6(经 M1 注入)

禁止：M4 → ns-3 Scheduler
禁止：M3 → M2 可写 Node
禁止：M5 → WorldStateStore
禁止：M8 → 控制链返回值

3. 时间模型与状态一致性

3.1 唯一时间权威

[冻结] ns-3 仿真时间是在线运行阶段唯一时间权威 • 系统不再维护与 ns-3 并行的固定步长全局时钟。 • 业务、发送、接收、定时器、周期结束和外部注入均映射为离散事件。 • 节点位置等连续状态由“查询时刻”投影计算，而不是每执行一次回调就累加一次。

3.2 规划周期与事件的关系

“规划周期”是协议重新规划的最小事务单位；“事件”是周期内部发生的精确动作。一个规划周期可以包含多个时刻、多个发送、多个接收和多个物理层计算。P0 默认周期内部不重新执行 M3/M4。

WorldSnapshot S(k)
      ↓
M3/M4 生成 CyclePlan(k)
      ↓
BeginCycle
      ↓
Event(t1) → WorkingState 更新
Event(t2) → 读取 t1 之后的 WorkingState，再更新
Event(t3) → ...
      ↓
CycleEnd
      ↓
Aggregate / Commit × 1
      ↓
WorldSnapshot S(k+1)
      ↓
M3/M4 规划下一周期

3.3 周期中断与重新规划

P0 默认不因一次丢包、链路质量下降或一般节点状态变化而在周期中间重新规划。水声网络状态更新本身较慢，周期边界重规划更符合系统目标，也能避免复杂的中途计划失效。重要节点掉线等极端情况只保留“提前结束周期/紧急重规划”接口，默认关闭，用于以后测试鲁棒协议。

enum class CycleTerminationReason {
    NORMAL,
    CRITICAL_ROLE_LOSS,
    EXTERNAL_ABORT,
    FATAL_RUNTIME_ERROR
};
// P0: EmergencyReplanPolicy = Disabled

3.4 正式状态与周期内状态

| 状态 | 含义 | 写权限 | 生命周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| WorldSnapshot | 上一个完整周期结束后的正式世界状态 | 只有 Commit 可以生成新版本 | 跨周期 |
| CycleWorkingState | 本周期事件执行后的临时、可见状态 | M2 执行链可以更新 | 单周期 |
| ProtocolKnowledgeState | 节点或控制节点实际掌握的信息 | 由成功接收、观测和协议消息更新 | 跨周期，带新鲜度 |
| AlgorithmMemory | 特定复杂算法的私有记忆 | 所属算法插件 | 按算法需要；P0仅预留 |

3.5 状态投影

位置、速度、连续待机能耗等随时间连续变化的量不应与接收回调次数绑定。M2 提供状态投影函数，根据正式状态、周期内覆盖状态和 ns-3 当前时刻计算当前视图。

ProjectedNodeState ProjectNodeState(
    const NodeCommittedState& base,
    const NodeRuntimeOverlay& overlay,
    SimTime query_time);

// 例如匀速：p(t) = p(t0) + v(t0) * (t - t0)

4. 节点、角色和核心状态模型

4.1 节点能力与协议角色必须分离

节点“能做什么”属于较稳定的能力；节点“本周期做什么”属于协议角色。旧系统将 Sink、Sensor、Relay、Anchor、HIL 混为节点类型，新系统必须拆开，以支持汇聚节点轮换、控制节点轮换和复合协议。

struct NodeCapabilityProfile {
    NodeId node_id;
    bool is_simulated;
    bool is_hil;
    bool can_route;
    bool can_compute;
    bool can_sink;
    bool can_relay;
    DuplexMode duplex;
    RadioCapability radio;
};

enum class ProtocolRole {
    MEMBER, SINK, CONTROLLER, RELAY, ACCESS_NODE, ANCHOR
};

4.2 正式节点状态

struct NodeCommittedState {
    NodeId node_id;
    MotionState motion;
    EnergyState energy;
    PacketQueueState queues;
    RadioRuntimeState radio;
    ClockState clock;
    NodeHealthState health;
};

struct WorldSnapshot {
    WorldVersion version;
    SimTime committed_at;
    std::vector<NodeCommittedState> nodes;
};

正式状态中不保存完整路由计划、MAC 时隙、Bellhop 多径、算法中间变量等规划或临时数据。这样可避免“节点类变成所有功能的容器”。

4.3 周期内覆盖状态

struct NodeRuntimeOverlay {
    std::optional<MotionRuntimeState> motion;
    QueueDelta queue_delta;
    EnergyDelta energy_delta;
    RadioRuntimeState radio;
    std::vector<PacketReception> received;
    std::vector<LinkObservation> observations;
};

5. 协议认知状态：真实世界与“节点知道的世界”分离

AS-MAC 和 AB-MAC 都体现了一个重要事实：协议决策通常基于上一阶段成功收集到的状态，而不是仿真器掌握的全局真实状态。因此新系统必须把“真实状态”和“协议认知”分开，否则论文算法会被错误地实现成全知算法。

5.1 规划视图的信息范围

enum class InformationScope {
    ORACLE_GLOBAL,          // 调试/理论上界，可读取全局真实状态
    CONTROLLER_KNOWLEDGE,   // 控制节点/汇聚节点实际掌握的信息
    LOCAL_KNOWLEDGE         // 分布式节点各自掌握的信息
};

P0 基础算法可以使用 ORACLE_GLOBAL 便于联调；复现 AS-MAC、AB-MAC 等论文时应切换到对应节点的 ProtocolKnowledgeState。

5.2 新鲜度与过期策略

P0 不引入复杂概率推断，使用“周期计数 + 最近观测 + 轻量链路质量记忆”。状态信息超过一定周期未更新后从 FRESH 变为 STALE，再变为 UNKNOWN。具体周期数为配置项，建议首版默认 fresh=1、expire=3，仅作为默认值，不写死在算法里。

struct KnowledgeAgingPolicy {
    uint32_t fresh_cycles = 1;
    uint32_t expire_cycles = 3;
};

6. M3：网络结构与角色规划

6.1 M3 的输出

| 产物 | 回答的问题 | 典型内容 |
| --- | --- | --- |
| RoleTable | 本周期每个节点扮演什么角色 | 成员、汇聚、控制、中继、接入节点等 |
| ConnectivityGraph | 当前哪些有向链路具有可通信条件 | N1→N2、N2→N1 分别记录，可不对称 |
| LogicalTopology | 协议希望网络如何组织 | 对等、星型、自定义结构 |

6.2 连通图生成：距离粗筛 + 质量主判 + 滞回

真实系统不应只靠固定通信半径决定链路。P0 采用三层判定：节点能力是否兼容、距离是否值得进一步计算、预测链路质量是否满足阈值。距离只用于粗筛和加速；最终连通性由质量判定。

for each directed node pair (i, j):
    if !CapabilityCompatible(i, j): continue
    if distance(i, j) > CandidateRange(i, j): continue

    quality = LinkFeasibilityEstimator.Estimate(i, j)

    if edge_not_exists:
        connected = quality >= connect_threshold
    else:
        connected = quality >= disconnect_threshold
        // connect_threshold > disconnect_threshold，避免拓扑抖动

默认连通指标建议使用“预测投递成功概率”或等价的误包率，而不是单独使用信噪比。因为相同信噪比在不同调制、包长和编码下并不代表相同可靠性。系统仍保留信噪比、误包率和自定义链路质量作为可选指标。

6.3 LinkFeasibilityEstimator 接口

struct LinkQualityEstimate {
    double predicted_snr_db;
    double predicted_per;
    double predicted_delivery_probability;
    double confidence;
    bool physically_reachable;
};

class ILinkFeasibilityEstimator {
public:
    virtual LinkQualityEstimate Estimate(
        const LinkFeasibilityQuery&) = 0;
};

M3 只依赖该接口，不直接依赖 Bellhop 或 M5 内部实现。简化模式可用 Thorp/距离模型估计；高保真模式可由环境声场资产提供；以后也可以使用历史实测链路质量。

6.4 P0 基础实现

| 接口 | P0实现 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| IRolePlanner | ManualRolePlanner、RoundRobinSinkPlanner | 冻结 |
| IConnectivityBuilder | ConfiguredConnectivityBuilder、QualityBasedConnectivityBuilder | 冻结 |
| ILogicalTopologyBuilder | PeerTopologyBuilder、StarTopologyBuilder | 冻结 |
| IEmergencyReplanPolicy | DisabledEmergencyReplan | 占位 |

7. M4：路由、MAC 与复合协议规划

7.1 路由与拓扑的关系

拓扑表示“哪些节点可以组成网络以及网络如何组织”；路由表示“具体信息沿哪些边向目的地流动”。因此路由必须建立在 ConnectivityGraph 和 LogicalTopology 之上。

7.2 M4 输出

struct M4PlanningResult {
    RoutingPlan routing;
    MacPlan mac;
    CycleTiming timing;
};

CycleTiming 由协议规划决定周期长度和阶段，而不是由 M1 固定写死。一个周期允许包含多个协议阶段，例如更新阶段、通信阶段。

7.3 P0 路由

| 算法 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DirectToSinkRouting | 星型汇聚基线 | 成员直接向汇聚节点发送 |
| StaticRouting | 固定网络基线 | 按配置表选下一跳 |
| ShortestPathRouting | 一般多跳基线 | 在 ConnectivityGraph 上求最短路径；旧 BFS 可迁移算法核心 |

7.4 P0 MAC

| 协议 | P0实现边界 | 运行时特点 |
| --- | --- | --- |
| Pure ALOHA | 周期开始为有业务节点生成随机发送机会 | 允许任意时刻重叠；碰撞由物理层/干扰模型产生 |
| TDMA | 把周期切分成时隙并分配发送机会 | 确定性执行；支持保护间隔 |
| FDMA | 在周期内为节点分配频带 | 不同频带允许同时发送；重叠频段进入干扰模型 |
| 基础 CSMA/CA | 能量侦听 + 随机退避 + 再侦听 | 通过运行时 Hook 动态决定发送；P0不强制RTS/CTS |

7.5 MAC 规划输出不是“允许/拒绝”

struct TxOpportunity {
    ActionId action_id;
    NodeId transmitter;
    ReceiverSelector receivers;    // unicast / multicast / broadcast
    PacketSelector packet_selector;
    SimTime start;
    SimDuration duration;
    FrequencyAllocation frequency;
    TxResourceId tx_resource;
};

固定时间步系统中“每个 tick 判断能否发”的接口应废弃。新系统由规划器生成发送机会，或者由 CSMA 等运行时策略在事件触发时产生 RuntimeDecision。

7.6 复合协议：允许内部耦合，外部契约统一

AS-MAC、AB-MAC 一类论文往往把角色/接入节点选择、拓扑认知、调度顺序和时隙长度联合设计。平台不能强制拆坏论文算法。因此新增 IProtocolCyclePlanner：基础协议可以组合 M3/M4；耦合算法可以在插件内部联合求解，但必须输出统一的 ProtocolCyclePlan。

struct ProtocolCyclePlan {
    RoleTable roles;
    ConnectivityGraph connectivity;
    LogicalTopology topology;
    RoutingPlan routing;
    MacPlan mac;
    CycleTiming timing;
};

class IProtocolCyclePlanner {
public:
    virtual ProtocolCyclePlan Plan(
        const ProtocolPlanningContext&) = 0;
};

8. M1：事件运行内核与周期协调

M1 不再自行实现一套与 ns-3 并行的事件队列，而是把 ns-3 作为时间和事件底座。平台对外提供统一网关，所有协议动作必须经 M1 注册，禁止 M3/M4/M5 直接调用 ns-3 调度函数。

class IKernelGateway {
public:
    virtual SimTime Now() const = 0;
    virtual EventHandle Schedule(SimTime time, const PlatformEvent& event) = 0;
    virtual void Cancel(EventHandle) = 0;
    virtual void Run() = 0;
    virtual void Stop() = 0;
};

8.1 CycleCoordinator

class CycleCoordinator {
public:
    void InstallPlan(const ProtocolCyclePlan& plan);
    void BeginCycle(CycleId cycle);
    void CloseCycle(CycleId cycle);
};

InstallPlan 将 MacPlan/协议阶段转换为 TxStart、TxEnd、RxStart、RxFinalize、Timer、CycleEnd 等平台事件。M1 只安装和分发事件，不做网络算法。

8.2 稳定事件顺序

同一仿真时刻可能有多个事件。为保证可复现，平台事件必须具有稳定排序键，不得依赖 unordered_map 遍历、指针地址、线程完成顺序。

EventOrderKey = (
    event_time,
    event_phase,
    priority,
    source_node,
    destination_node,
    sequence_no
)

9. M2：状态与通信执行

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| WorldStateStore | 保存最新正式 WorldSnapshot，提供版本校验和 Commit |
| CycleWorkingState | 保存当前周期可见的队列、能量、无线电、接收结果等覆盖状态 |
| StateProjector | 按 ns-3 当前时刻投影位置和时间相关状态 |
| TransmissionManager | 一次发送机会只创建一个发送会话，处理发送端状态 |
| InFlightSignalLedger | 保存正在传播/正在接收的信号和接收会话 |
| ReceptionManager | 构建某接收节点的接收窗口并调用接收物理层 |
| ResultAccumulator | 把通信结果、外部输入和协议观测汇总为周期增量 |
| CommitService | 周期结束一次性生成新 WorldSnapshot |

9.1 Commit 接口

CommitResult CommitCycle(
    WorldVersion expected_version,
    const DeltaSet& cycle_delta);

Commit 只能在周期边界执行一次。周期内部不同事件对后续事件的影响由 CycleWorkingState 保证，而不是通过反复创建正式状态版本。

10. 通信执行模型：彻底解决一对多、多对一与重复调用问题

[冻结] Node is state, Packet is information, Transmission is action, Reception is consequence • 节点类只表达节点能力和状态，不同时承担 packet、MAC、路由、PHY、时间推进等全部职责。 • 一次物理发送以 TransmissionSession 为最小执行单元，而不是以“发送节点-接收节点对”为执行单元。 • 一次发送可以产生 0~N 个 ReceptionSession；接收事件不得反向再次调用发送节点的发送逻辑。

10.1 三层身份

| 对象 | 标识 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| DigitalPacket | PacketId | 业务/协议信息本身；重传时可以保持同一个 PacketId |
| TransmissionSession | TransmissionId | 某节点在某时刻真正进行的一次物理发送 |
| ReceptionSession | ReceptionId | 一次发送在某个具体接收节点形成的一次接收过程 |

10.2 广播/多播的一次发送逻辑

TxOpportunity(N2, BROADCAST)
        ↓
StartTransmission()          // 只调用一次
        ↓
TransmissionSession T500    // 只创建一个
        ↓
TxEmission                  // 发送端编码/波形只生成一次
        ↓
ResolvePotentialReceivers
        ├── N1 → ChannelQuery → ReceptionSession R801
        ├── N3 → ChannelQuery → ReceptionSession R802
        └── N4 → ChannelQuery → ReceptionSession R803

因此 N2 的队列出队、Radio 状态切换、发送能量结算和 TxStart/TxEnd 均只执行一次，接收节点数量只影响传播和接收计算次数。

10.3 StartTransmission 函数边界

TransmissionStartResult StartTransmission(
    const TxOpportunity& opportunity,
    CycleWorkingState& working_state,
    const RuntimeContext& ctx);

// 重要约束：该函数不接受 receiver_id 参数。

该接口约束从代码层避免开发人员按接收节点循环调用发送端。随后单独使用 CreateReceptionSessions 对接收节点做 fan-out。

10.4 多对一接收

N1 ─┐
N2 ─┼──→ N3
N4 ─┘

T1/T2/T4 产生 R13/R23/R43
        ↓
InFlightSignalLedger
        ↓
ReceiverWindow[N3]
        ↓
PHY 联合计算时间/频率重叠、噪声和干扰
        ↓
PhyResult R13/R23/R43

多个发送节点可以分别产生发送会话，但 N3 的状态不会因为有三个接收结果而进行三次正式 Commit。接收结果先进入 WorkingState/Accumulator，周期结束统一提交。

10.5 五条事件不变量

一个 TxOpportunity 最多创建一个 TransmissionSession。

发送端队列、Radio 和能耗更新次数与接收节点数量无关。

一个 TransmissionSession 可以产生 0~N 个 ReceptionSession。

RxStart/RxFinalize 回调禁止调用 StartTransmission。

位置、时钟和连续状态随仿真时间变化，不随回调次数变化。

10.6 发送资源与未来扩展

P0 默认普通水声节点只有一个发送资源，即 max_concurrent_tx=1。为了保持标准性，接口使用 TxResourceId 和 RadioCapability，而不是写死“节点只能发一路”。未来多 modem、多换能器或不同频段真正并发时，可以给同一节点配置多个发送资源而不修改主流程。

11. M5：物理层与声学信道

11.1 物理层分为发送、信道、接收三段

DigitalPacket
    ↓
ITxPhy：编码/调制/生成 TxEmission
    ↓
IChannelFieldProvider：传播、多径、传播损失/延迟
    ↓
噪声 + 其他同时到达信号
    ↓
IRxPhy：检测/同步/解调/误包判定
    ↓
PhyResult

11.2 双模式共用接口

| 模式 | 发送侧 | 信道侧 | 接收侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽象模式 | 不生成真实波形或只生成元数据 | 查询 TL、延迟、多径摘要 | 由 SINR/BER/PER 得到投递结果 |
| 波形模式 | PSK 等调制得到采样波形 | 用多径冲激响应作用到波形 | 检测、同步、解调、CRC/判决 |

11.3 平台与物理层负责人的边界

平台冻结 ITxPhy、IChannelFieldProvider、IRxPhy、DigitalPacket、WaveformBuffer、PhyResult 等接口；具体 PSK 调制、同步、解调、理想 DAC/ADC 细节由物理层负责人实现。只要输入输出契约保持一致，上层不需要知道内部算法。

11.4 噪声与干扰

多径属于传播信道，不属于噪声。P0 建议提供 AWGN、Wenz 海洋环境噪声、突发/脉冲干扰、同频通信干扰、实测噪声回放五类能力。其中同频干扰不作为 NoiseModel 随机生成，而由 InFlightSignalLedger 中真实重叠的其他 Transmission 形成。具体海洋噪声参数均放入配置或预设，不写死在公共接口。

12. Bellhop 与环境资产

12.1 环境资产流程

旧系统的 WOA/Argo、GEBCO、Mackenzie 声速剖面、Bellhop 环境文件、批量运行和到达数据解析是高价值资产，应迁移而非重写。新系统把这条链定义为离线环境资产流水线。

WOA / Argo / 手工温盐剖面
        ↓
HydrographicProfile
        ↓
SoundSpeedProfile

GEBCO / 手工地形
        ↓
BathymetryProfile

SSP + 地形 + 底质/边界 + 频率
        ↓
Bellhop Environment Builder (.env/.bty/...)
        ↓
Bellhop Offline Runner
        ↓
Result Parser
        ↓
AcousticEnvironmentAsset / AcousticFieldAtlas

12.2 一次 Run 固定一个环境快照

P0 中一次仿真实验绑定一个 EnvironmentSnapshot。实验时间/季节变化优先通过不同 Run 切换不同环境资产，而不是运行中重新计算 Bellhop。未来如果确有需要，可以在规划周期边界增加 EnvironmentEpoch，但不应在 packet 事件中运行 Bellhop。

12.3 声场库索引

首版声场资产按“环境快照 + 频率 + 发射深度 + 接收深度 + 水平距离”组织。环境时间属于快照外层，不作为同一个巨大数组的第五维。P0 不实现 bearing sector；但 ChannelQuery 传入完整发送/接收坐标，因此未来更高维信道模型可以在 Provider 内扩展，不需要修改 M2/M5 公共调用方式。

EnvironmentSnapshot
    └── FrequencyProfile
          └── (tx_depth, rx_depth, range)
                 → ChannelFieldResponse

12.4 插值策略

| 数据 | P0 查询策略 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 传播损失、标称延迟等标量 | 按 tx_depth、rx_depth、range 做多线性插值 | 连续标量适合插值，计算快 |
| 频率 | 使用离线频率档案精确匹配或最近配置档 | 不同频率多径相位结构不宜简单线性混插 |
| 多径到达列表 | 最近邻/最近网格代表值 | 不同网格点路径数量和对应关系可能不同，不强行路径配对插值 |

12.5 数据存储建议

旧系统以 JSON 保存大量到达数据，便于调试但不适合长期的大规模四维声场。P0.4 建议元数据使用 manifest.json，数值网格与 arrival payload 使用 HDF5 或等价二进制容器。该选择属于推荐默认，存储实现可以替换，但 EnvironmentAssetRepository 接口必须稳定。

12.6 Bellhop Channel 接口

struct ChannelQuery {
    EnvironmentAssetId environment;
    Vec3 tx_position;
    Vec3 rx_position;
    FrequencyProfileId frequency_profile;
    double bandwidth_hz;
    SimTime time;
};

struct ChannelFieldResponse {
    double transmission_loss_db;
    double nominal_delay_s;
    std::vector<PropagationPath> paths;
};

13. M6：外部数据、BIN 与半实物

13.1 已确定边界

目前只确定外部 BIN 为 16 位数据，具体是有符号/无符号、端序、采样率、实信号/IQ、载频和帧结构均未知，因此系统不得猜测。BIN 只作为外部适配格式，不成为核心 PHY 的公共数据模型。

External 16-bit BIN
       ↓
IBinWaveformAdapter
       ↓
WaveformBuffer
       ↓
M5 Waveform PHY

13.2 时间适配

无论外部文件是否带时间戳，在线系统都以仿真时间为基准。若文件有时间戳，做线性或配置映射；若只有采样序列，必须由外部 manifest/config 提供采样率和仿真起点。M6 不能自行推进 M1 时间。

14. M7：场景装配、协议包与兼容性

用户侧仍然可以保持“配置驱动”的易用形式，但新系统不能允许任意拓扑、MAC、角色算法和 PHY 被无约束组合。平台必须在仿真启动前做能力校验。

struct ProtocolBundleManifest {
    ProtocolId id;
    InformationScope information_scope;
    TopologyRequirements topology_requirements;
    NodeCapabilityRequirements node_requirements;
    PhyRequirements phy_requirements;
    SynchronizationRequirement synchronization;
};

例如某复合协议要求全连接、每周期一个控制节点、半双工广播和同步调度时，如果当前场景能力不满足，应在装配阶段给出明确错误，而不是运行后产生物理上无意义的结果。

14.1 ComponentRegistry

保留旧系统“工厂注册”的思想，但不建议继续使用全局单例。ComponentRegistry 应隶属于一次 ScenarioRuntime，测试环境可以单独创建带 Mock 组件的 Registry，从而避免不同实验互相污染。

15. M8：可观测性、实验与可复现

所有核心模块通过 TraceBus 发布只读事件，M8 负责日志、指标、检查点、实验归档和前端监控。任何 Trace 写盘失败或可视化异常不得改变仿真控制结果。

class ITraceBus {
public:
    virtual void Publish(const TraceEvent&) = 0;
};

每次实验至少归档：场景配置、协议包版本、环境资产 ID/版本、随机种子、构建版本、主要指标和事件日志。

16. 公共数据结构与接口冻结清单

| 类别 | 必须建立的公共头文件/接口 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 时间/身份 | SimTime、CycleId、NodeId、PacketId、TransmissionId、ReceptionId、ActionId | 冻结 |
| 节点 | NodeCapabilityProfile、NodeCommittedState、WorldSnapshot、CycleWorkingState | 冻结 |
| 知识 | ProtocolKnowledgeStore、KnowledgeView、KnowledgeAgingPolicy | 冻结 |
| M3 | RoleTable、ConnectivityGraph、LogicalTopology、ILinkFeasibilityEstimator | 冻结 |
| M4 | RoutingPlan、MacPlan、TxOpportunity、IProtocolCyclePlanner | 冻结 |
| 通信 | DigitalPacket、TransmissionSession、ReceptionSession、ReceiverWindow | 冻结 |
| M5 | ITxPhy、IChannelFieldProvider、IRxPhy、PhyResult、WaveformBuffer | 冻结接口；内部算法可变 |
| 环境 | AcousticEnvironmentAsset、AcousticFieldAtlas、IEnvironmentAssetRepository | 冻结 |
| 外部 | IExternalInputAdapter、IExternalTimeMapper、IBinWaveformAdapter | 冻结接口；格式待定 |
| 观测 | TraceEvent、ITraceBus、Metrics/Checkpoint contracts | 冻结 |

16.1 建议的 contracts 目录

contracts/
  common.hpp
  time.hpp
  identity.hpp
  node_capability.hpp
  state.hpp
  working_state.hpp
  knowledge.hpp
  role.hpp
  connectivity.hpp
  topology.hpp
  traffic.hpp
  routing.hpp
  mac.hpp
  protocol_plan.hpp
  event.hpp
  cycle.hpp
  packet.hpp
  transmission.hpp
  reception.hpp
  channel.hpp
  environment.hpp
  phy.hpp
  waveform.hpp
  external.hpp
  delta.hpp
  trace.hpp
  errors.hpp

开发人员不得通过相对路径 include 其他模块 internal/ 私有头文件。跨模块依赖必须通过 contracts/ 或明确的公开 service 接口。

17. 建议代码结构与开发分工

platform/
  contracts/
  kernel/              # M1
  runtime/             # M2
  structure/           # M3
  planning/            # M4
  phy/                 # M5
  environment/         # WOA/Argo/GEBCO/Bellhop 离线资产
  adapters/            # M6
  assembly/            # M7
  observability/       # M8
  algorithms/          # 论文/复合协议插件
  tests/
  tools/

17.1 当前可并行的工作包

| 工作包 | 直接开发内容 | 依赖/不等待事项 |
| --- | --- | --- |
| 主架构与 M1/M2 | contracts、周期协调、WorldStateStore、WorkingState、TransmissionManager、ReceptionManager、Commit | 使用 MockPHY，不等待波形代码 |
| M3/M4 | Manual/RoundRobin role、质量连通图、Peer/Star、Direct/Static/ShortestPath、ALOHA/TDMA/FDMA/CSMA | 只依赖 contracts 和 MockLinkEstimator |
| 物理层 | PSK/波形、Ideal DAC/ADC、Noise、Decode、PhyResult | 只依赖 phy/channel contracts，不依赖 M3/M4 |
| 环境/Bellhop | WOA/Argo/GEBCO/SSP、ENV/BTY、Bellhop Runner、Parser、Atlas Repository | 高度复用旧系统，不等待 Runtime |
| 迁移/前后端 | 旧 Scene JSON→新 Schema、Environment 页面、API 网关、SSE、结果查询 | 先保持产品外壳，不参与内核时间语义 |
| 测试 | MockPHY、MockChannel、四节点场景、广播、多对一、FDMA、CSMA、Bellhop provider swap | 可以与各模块同步开发 |

17.2 当前会议分工映射

| 角色/负责人 | 当前主要交付 |
| --- | --- |
| 程聪聪 / 主架构 | 冻结公共数据结构、M1/M2/M3/M4 边界；合并总架构；组织验收 |
| 李郅翔 / 物理层接口负责人 | 冻结 PHY 输入输出与内部模块边界；对接波形/BIN占位 |
| 熊子康 / 底层实现 | 按物理层接口实现调制解调、噪声、基础波形链；不得反向依赖网络层 |

18. P0 验收场景

18.1 场景 A：周期角色轮换 + 星型 TDMA

四节点 N1-N4；Cycle1 选择 N3 为汇聚节点，N1/N2/N4 依次通过 TDMA 上报；周期结束 Commit 一次；Cycle2 轮换 N4 为汇聚节点并重新生成拓扑、路由和时隙。

验证：PlanningCycle、角色变化、M3/M4、ns-3事件、WorkingState、Commit。

18.2 场景 B：Pure ALOHA 重叠

多个节点在任意时刻向同一节点发送，故意制造时间重叠。碰撞必须由 ReceiverWindow 中真实时间/频率重叠和物理层判决形成，MAC 不得直接写“碰撞丢包”。

18.3 场景 C：FDMA 同时发送

两个节点在相同时间发送但使用不重叠频段，应允许并发且主要同频干扰为零；重叠频段则进入干扰计算。

18.4 场景 D：广播 fan-out 不变量

| 指标 | 期望 |
| --- | --- |
| N2 broadcast 一次 | TxOpportunity=1；TransmissionSession=1；TxStart=1；TxEnd=1 |
| 候选接收节点 N1/N3/N4 | ReceptionSession=3；ChannelQuery=3 |
| 发送端队列 | 出队/标记只执行1次 |
| 发送端能量 | 按一次实际发射结算，不乘接收节点数 |
| Radio 状态 | IDLE→TX→IDLE 只有一次完整转换 |

18.5 场景 E：多对一

N1/N2/N4 分别向 N3 发送；N3 构建 ReceiverWindow，PHY 输出多个结果；N3 正式状态版本在周期结束仅增加一次。

18.6 场景 F：基础 CSMA/CA

节点通过 ChannelSenseService 感知当前频段是否有信号到达；忙则生成随机退避事件，退避结束再侦听。P0 不强制 RTS/CTS。

18.7 场景 G：Bellhop Provider 可替换

同一网络协议和运行时分别使用 SimpleChannelProvider 与 BellhopChannelProvider，M1-M4/M2 不改代码，只改变配置与 Provider。

19. 旧系统认知与迁移改造方案

19.1 对旧系统的准确定位

旧系统的优势在于面向用户需求构建了完整产品外壳和大量领域资产；其主要缺陷在于运行核心虽然借用了 NS3 概念和部分事件能力，但实际仍以固定时间步主循环为中心：每个时间步依次遍历移动、业务、MAC、路由、传播、噪声、量测和结果。因此，新系统不应继续在旧 SimulationManager 上修补，而应建立新的 Runtime Core，再把可复用资产通过新接口接入。

19.2 迁移分类

| 旧资产 | 处理方式 | 迁移目标 |
| --- | --- | --- |
| WOA/Argo 获取、温盐→SSP | 高复用 + 接口重构 | IEnvironmentSource、ISoundSpeedModel |
| GEBCO、地形处理、BTY | 高复用 + 接口重构 | IBathymetrySource、BellhopEnvironmentBuilder |
| Bellhop Runner、ARR Parser | 高复用 | Bellhop Offline Pipeline |
| BellhopTransmission 查询代码 | 保留算法思想，重写数据接口 | IChannelFieldProvider + AcousticFieldAtlas |
| Simple/SSP-Ray/ImageSource | 算法迁移 | 不同 IChannelFieldProvider 实现 |
| Wenz/常值/复合噪声 | 保留算法，重写归属和接口 | INoiseProvider / PHY |
| 定位算法和量测数据 | 大面积保留 | Measurement Provider + Localization Algorithm |
| React/FastAPI/SSE | 大面积保留 | 新 Scenario/Asset/Run API |
| 场景 JSON/模板 | 保留产品思路，升级 Schema | ProtocolBundle、EnvironmentAsset、NodeCapability |
| 旧 MAC/路由 | 算法核心可参考，运行机制重写 | M4 Planner / Runtime Hook |
| SimulationManager 固定步长主循环 | 废弃 | M1 ns-3 Event Kernel + CycleCoordinator |
| 旧 Node 巨型行为类 | 废弃/拆分 | NodeState + Transmission/Reception objects |
| UDP/串口/容器桥接 | 保留 Transport，重写时间语义 | M6 ExternalAdapter |

19.3 迁移实施顺序

建立新仓库/新 runtime 目录和 contracts，不在旧 SimulationManager 上继续增加功能。

先做 MockPHY + 四节点 TDMA，打通 PlanningCycle→Event→WorkingState→Commit。

并行迁移环境资产链，生成新 AcousticEnvironmentAsset，并用 BellhopChannelProvider 接到 Mock/Abstract PHY。

迁移基础路由、MAC 算法核心到 M3/M4 新接口；旧 fixed-tick scheduler 不迁。

迁移前后端：保留页面结构和资产管理，升级场景 Schema 和运行 API。

接入真实物理层实现与 BIN Adapter；最后处理半实物实时性。

19.4 迁移期间的双系统原则

旧系统只作为“资产来源和结果对照”，不再作为新运行内核的基础。迁移组件需要写 Adapter 或 Converter；禁止为了兼容旧类而让新核心重新依赖 fixed-tick 状态模型。

20. 待确定事项与占位策略

| 编号 | 事项 | 当前已知 | P0策略 | 是否阻塞 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | PSK/同步/解调细节 | 由物理层负责人设计 | 公共接口冻结，内部自由实现 | 否 |
| TBD-02 | 外部 BIN 完整格式 | 仅确定 16 位 | IBinWaveformAdapter + descriptor 全部可选/unknown | 否 |
| TBD-03 | 真实帧/Preamble/CRC | 未确定 | IFrameCodec/IFrameDetector 占位 | 否 |
| TBD-04 | 海洋噪声最终参数预设 | 模型类别已确定，参数场景相关 | 配置化 preset，后续整理典型参数 | 否 |
| TBD-05 | 严格实时 HIL | 最终可能需要系统基准时间同步 | 先做 Replay/时间映射，实时调度后置 | 否 |
| TBD-06 | AS-MAC/AB-MAC 优先级 | 两者均用于验证复合协议能力 | P0主干完成后选择其一首个复现 | 否 |
| TBD-07 | 声场轴采样密度/存储细节 | 4D索引和查询策略已确定 | 作为 Environment 配置与性能调优项 | 否 |
| TBD-08 | 未来方向性/3D Bellhop | 当前必要性低 | ChannelQuery保留完整坐标；P0不实现 bearing sector | 否 |

21. 工程规范与变更控制

21.1 接口优先

开发任务按“公共输入输出先冻结、内部实现并行”的方式推进。接口没有确定的字段使用 optional/UNKNOWN/占位配置，不允许由实现人员私自补成不可替换假设。

21.2 架构决策记录

对以下变化必须单独记录 ADR（Architecture Decision Record，架构决策记录）：正式状态写权限变化、周期 Commit 粒度变化、M1时间语义变化、跨模块新增反向依赖、公共 contract 破坏性修改、Environment/PHY 主接口变化。

| 建议编号 | 主题 |
| --- | --- |
| ADR-001 | ns-3 作为唯一仿真时间权威 |
| ADR-002 | PlanningCycle 周期边界正式 Commit |
| ADR-003 | WorldState 与 ProtocolKnowledge 分离 |
| ADR-004 | M3/M4 解耦与 Composite Protocol Planner |
| ADR-005 | Packet/Transmission/Reception 三层通信对象 |
| ADR-006 | Abstract/Waveform PHY 共用公共契约 |
| ADR-007 | Bellhop 离线环境资产 + 在线查表 |
| ADR-008 | 旧 fixed-tick SimulationManager 不迁入新 Runtime |

21.3 代码评审禁止项

禁止在接收节点循环中调用 sender.Send()/StartTransmission()。

禁止 M3/M4 直接修改 WorldStateStore 或获取可写 Node 指针。

禁止 M4/M5/M6 直接调用 ns-3 Scheduler，必须经 M1。

禁止在 Aggregation 阶段原地修改正式节点状态。

禁止以 unordered 容器遍历顺序或线程完成顺序决定仿真结果。

禁止把 Bellhop、BIN、HIL 文件路径等外部格式写入核心 Packet/Node 数据结构。

禁止 M8 观测逻辑向控制链返回影响仿真结果的决策。

22. 第一阶段里程碑与完成判据

| 里程碑 | 主要交付 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| M0：Contracts Freeze | contracts/ + error/status + Mock interfaces | 各开发线可独立编译；接口评审通过 |
| M1：Core Closed Loop | M1/M2 + MockPHY + 4-node TDMA | 两个周期运行；角色轮换；每周期仅一次正式 Commit |
| M2：Protocol Baselines | Peer/Star + ALOHA/TDMA/FDMA/CSMA + 基础路由 | 四类 MAC 最小验收全部通过 |
| M3：Channel/Environment | SimpleChannel + Bellhop Asset/Provider | 同一场景切换 Provider 不改运行时 |
| M4：Waveform PHY | PSK Waveform Provider + Noise + PhyResult | 与 Abstract PHY 共用上层接口 |
| M5：Migration/UI | 旧环境资产和 UI/API 接入 | 旧资产可查询；新运行任务可从前端启动/监控 |
| M6：Composite Protocol | AS-MAC 或 AB-MAC 首个插件 | 插件内部耦合但统一输出 ProtocolCyclePlan |

附录 A. 关键伪代码

A.1 一个规划周期

RunOneCycle(cycle_id):
    base = WorldStateStore.Latest()
    working = BeginWorkingState(base)

    planning_view = BuildPlanningView(base, knowledge, protocol.info_scope)
    plan = ProtocolPlanner.Plan(planning_view)
    Validate(plan, capabilities, environment)

    M1.InstallPlan(plan)
    M1.BeginCycle(cycle_id)
    ns3.RunUntil(plan.timing.end)

    delta = ResultAccumulator.BuildDelta(base, working)
    WorldStateStore.Commit(base.version, delta)
    M1.CloseCycle(cycle_id)

A.2 一次广播发送

OnTxStart(opportunity):
    tx = TransmissionManager.StartTransmission(opportunity, working)
    emission = TxPhy.Encode(tx.packet, tx.context)

    receivers = ResolvePotentialReceivers(opportunity.receivers)
    for rx in receivers:
        channel = ChannelProvider.Query(tx.position, rx.position, ...)
        reception = CreateReceptionSession(tx, rx, channel, emission)
        SignalLedger.Add(reception)
        M1.Schedule(reception.begin, RxStart(reception.id))
        M1.Schedule(reception.end, RxFinalize(reception.id))

    M1.Schedule(tx.end, TxEnd(tx.id))

A.3 接收完成

OnRxFinalize(reception_id):
    session = SignalLedger.Get(reception_id)
    window = SignalLedger.BuildReceiverWindow(
        session.receiver, session.active_interval)

    result = RxPhy.Decode(window, current_context)
    working.Apply(result)
    knowledge.UpdateFrom(result)
    trace.Publish(result)

    // 禁止调用 sender 的 StartTransmission()

附录 B. P0.4 最终冻结项摘要

| 主题 | P0.4 结论 |
| --- | --- |
| 时间 | ns-3 唯一时间权威；无固定 tick 主循环 |
| 事务 | PlanningCycle 内事件执行，CycleEnd 正式 Commit 一次 |
| 状态 | WorldSnapshot / CycleWorkingState / ProtocolKnowledge 分离 |
| M3 | 角色 + 连通图 + 逻辑拓扑；距离粗筛、质量判定、滞回 |
| M4 | 路由 + ALOHA/TDMA/FDMA/CSMA；复合协议统一输出 |
| 通信对象 | Packet → TransmissionSession → ReceptionSession |
| 并发 | 一对多一次 Tx、多 Reception；多对一按 ReceiverWindow 聚合 |
| PHY | Abstract/Waveform 共契约；Bellhop 只负责 Channel |
| 环境 | WOA/Argo/GEBCO → Bellhop 离线资产；运行时只查表 |
| 声场 | EnvironmentSnapshot + frequency + tx depth + rx depth + range |
| BIN | 只知 16 bit；外部 Adapter；核心不假设格式 |
| 旧系统 | 环境/算法/UI 大量复用；fixed-tick Runtime 重写 |
| 可扩展性 | 能力约束 + Provider/Policy/Bundle，不把 P0 默认实现写死成系统唯一能力 |

附录 C. 参考资料

项目内部：《水声网络仿真平台 P0 底层架构设计基线》，2026-08-03。

项目内部：《NS3-BELLHOP 水声网络数字孪生平台技术总结报告》，V2.0，2026-06-02。

Guo et al., AS-MAC: An Adaptive Scheduling MAC Protocol for Reducing the End-to-End Delay, IEEE Transactions on Mobile Computing, 2025。

Liu et al., Adaptive Scheduling MAC Protocol in Underwater Acoustic Broadcast Communications, IEEE Internet of Things Journal, 2023。